# [PANDUAN APLIKASI] MANAJEMEN LAMPU LALU LINTAS BERBASIS PENGOLAHAN CITRA DIGITAL DAN KECERDASAN BUATAN

December 62020 Ary Setijadi P. Rahadiyan Yusuf Reza Darmakusuma Ach Maulana Habibi Y.

MANAGEMEN LAMPU LALU LINTAS

BERBASIS KECERDASAN BUATAN

Panduan Aplikasi

Draft ini menjelaskan tentang panduan mengatur parameter pada aplikasi manajemen lalu lintas berbasi pengolahan citra dan kecerdasan buatan. Fitur GUI (Graphical User Interface) dibuat untuk memudahkan pengguna untuk mengatur berbagai hal yang diperlukan agar aplikasi berjalan dengan normal. GUI dibuat dengan mengubah argparser pada program menjadi Gooeyparse.

Untuk memulai aplikasi, admin pada pengendali pusat (windows user) membuka command promt / windows powershell. Lalu masuk directory file aplikasi berada. Program dimulai dengan mengetikkan perintah sebagai berikut:

# python3 main.py

Berikut adalah tampilan awal ketika program main.py dieksekusi. Pengguna diharuskan untuk mengisi kolom dan menginput file yang diperlukan untuk memulai program.

Ketika parameter sudah dimasukkan, maka user memencet tombol Start. Lalu program akan memulai proses. Terdapat tombol Stop untuk menghentikan program.

Warning ketika tombol stop di klik

Tampilan ketika program menerima input dan menghasilkan state lampu lalu lintas. Jendela visualisasi output akan muncul secara pop-up pada jendela baru.

Terdapat beberapa pilihan lagi saat program berhasil dihentikan

Tentang aplikasi pada menu Fiile

SOURCE_CODE

from imutils import build_montages

from datetime import datetime

import numpy as np

import imagezmq

import argparse

import imutils

import cv2

import random

import time

import threading

from threading import Thread

from gooey import Gooey, GooeyParser

@Gooey(

program_name="Managemen Lampu Lalu Lintas",

program_description="Pengaturan Lampu Lalu Lintas Berbasis Pengolahan Citra Digital dan Kecerdasan Buatan",

image_dir = "C:/Users/achma/Documents/traffic_management",

menu=[{'name': 'File', 'items': [{

'type': 'AboutDialog',

'menuTitle': 'About',

'name': 'Managemen Pengaturan Lampu Lalu Lintas',

'description': 'Pengaturan Lampu Lalu Lintas Berbasis Pengolahan Citra Digital dan Kecerdasan Buatan',

'version': '1.0.0',

'copyright': '2020',

'website': 'https://github.com/habibiysuf/traffic_management',

'developer': "Maulana Yusuf, Rahadiyan Yusuf, Ary Setijadi, Reza Darmakusuma",

'license': 'TMDG ITB' }]

}]

)

def main():

parser = GooeyParser(description="Pengaturan Parameter Sistem")

#ap = argparse.ArgumentParser()

parser.add_argument("-p", "--prototxt", required=True,

help="Caffe 'deploy' prototxt file", widget='FileChooser')

parser.add_argument("-m", "--model", required=True,

help="Caffe pre-trained model", widget='FileChooser')

parser.add_argument("-c", "--confidence", type=float, default=0.2,

help="Probabilitas deteksi (0 -1)")

parser.add_argument("-mW", "--montageW", required=True, type=int,

help="Layar monitor horizontal. Ex. 2 Layar")

parser.add_argument("-mH", "--montageH", required=True, type=int,

help="Layar monitor vertikal. Ex. 2 Layar ")

parser.add_argument("-mig", "--min_green", help="Minimal waktu hijau", type=int, default=5)

parser.add_argument("-mag", "--max_green", help="Maksimal waktu hijau",type=int, default=12)

parser.add_argument("-macd", "--max_car_detected", help = "Maksimal Kendaraan Terdeteksi (mobil)", type=int, default=10 )

parser.add_argument("-micd", "--min_car_detected",help = "Minimal Kendaraan Terdeteksi (mobil)", type=int, default=1)

parser.add_argument("-sc1", "--node_1", help = "Nama host node pertama", required=True)

parser.add_argument("-sc2", "--node_2", help = "Nama host node kedua", required=True)

parser.add_argument("-sc3", "--node_3", help = "Nama host node ketiga", required=True)

parser.add_argument("-sc4", "--node_4", help = "Nama host node keempat", required=True)

args = vars(parser.parse_args())

max_car_detect = args["max_car_detected"]

min_car_detect = args["min_car_detected"]

min_green = args["min_green"]

max_green = args["max_green"]

open_akhir = True

open_awal = True

state_a = True

state_b = False

state_c = False

state_d = False

imageHub = imagezmq.ImageHub()

CLASSES = ["background", "aeroplane", "bicycle", "bird", "boat",

"bottle", "bus", "car", "cat", "chair", "cow", "diningtable",

"dog", "horse", "motorbike", "person", "pottedplant", "sheep",

"sofa", "train", "tvmonitor"]

print("loading model...")

net = cv2.dnn.readNetFromCaffe(args["prototxt"], args["model"])

CONSIDER = set(["car"])

objCount = {obj: 0 for obj in CONSIDER}

frameDict = {}

lastActive = {}

lastActiveCheck = datetime.now()

ESTIMATED_NUM_PIS = 4

ACTIVE_CHECK_PERIOD = 10

ACTIVE_CHECK_SECONDS = ESTIMATED_NUM_PIS * ACTIVE_CHECK_PERIOD

mW = args["montageW"]

mH = args["montageH"]

print("Perangkat terdeteksi : {}...".format(", ".join(obj for obj in

CONSIDER)))

gate = False

state_1 = True

devices = []

print("Memulai Program .......")

while True:

(rpiName, frame) = imageHub.recv_image()

imageHub.send_reply(b'OK')

if rpiName not in lastActive.keys():

print("[INFO] receiving data from {}...".format(rpiName))

devices.append(rpiName)

lastActive[rpiName] = datetime.now()

frame = imutils.resize(frame, width=400)

(h, w) = frame.shape[:2]

blob = cv2.dnn.blobFromImage(cv2.resize(frame, (300, 300)),

0.007843, (300, 300), 127.5)

net.setInput(blob)

detections = net.forward()

objCount = {obj: 0 for obj in CONSIDER}

for i in np.arange(0, detections.shape[2]):

confidence = detections[0, 0, i, 2]

if confidence > args["confidence"]:

idx = int(detections[0, 0, i, 1])

if CLASSES[idx] in CONSIDER:

objCount[CLASSES[idx]] += 1

box = detections[0, 0, i, 3:7] * np.array([w, h, w, h])

(startX, startY, endX, endY) = box.astype("int")

cv2.rectangle(frame, (startX, startY), (endX, endY),

(255, 0, 0), 2)

cv2.putText(frame, rpiName, (10, 25),cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (0, 0, 255), 2)

label = ", ".join("{}: {}".format(obj, count) for (obj, count) in objCount.items())

cv2.putText(frame, label, (10, h - 20), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (0, 255,0), 2)

if len(devices) == 1:

count_a = objCount["car"]

count_b = random.randint(1,9)

count_c = random.randint(1,6)

count_d = random.randint(1,7)

elif len(devices) == 2:

if devices[0] == args["node_1"]:

count_a = objCount["car"]

else:

count_a = random.randint(1,9)

if devices[1] == args["node_2"]:

count_b = objCount["car"]

else:

count_b = random.randint(1,9)

count_c = random.randint(1,6)

count_d = random.randint(1,7)

elif len(devices) == 3:

if devices[0] == args["node_1"]:

count_a = objCount["car"]

else:

count_a = random.randint(1,9)

if devices[1] == args["node_2"]:

count_b = objCount["car"]

else:

count_b = random.randint(1,9)

if devices[2] == args["node_3"]:

count_b = objCount["car"]

else:

count_b = random.randint(1,9)

count_d = random.randint(1,7)

elif len(devices) == 4:

if devices[0] == args["node_1"]:

count_a = objCount["car"]

else:

count_a = random.randint(1,9)

if devices[1] == args["node_2"]:

count_b = objCount["car"]

else:

count_b = random.randint(1,9)

if devices[2] == args["node_3"]:

count_b = objCount["car"]

else:

count_b = random.randint(1,9)

if devices[3] == args["node_4"]:

count_b = objCount["car"]

else:

count_b = random.randint(1,9)

##################### 1

if (count_a <= min_car_detect and count_a != 0):

output_1 = min_green

elif (count_a > min_car_detect and count_a <= max_car_detect):

t_output_1 = (max_car_detect - count_a) / (max_car_detect - min_car_detect)

output_1 = max_green - t_output_1*(max_car_detect - min_car_detect)

elif (count_a == 0):

output_1 = 0

elif (count_a > max_car_detect):

output_1 = max_green

#################### 2

if (count_b <= min_car_detect and count_b != 0):

output_2 = min_green

elif (count_b > min_car_detect and count_b <= max_car_detect):

t_output_2 = (max_car_detect - count_b) / (max_car_detect - min_car_detect)

output_2 = max_green - t_output_2*(max_car_detect - min_car_detect)

elif (count_b == 0):

output_2 = 0

elif (count_b > max_car_detect):

output_2 = max_green

################### 3

if (count_c <= min_car_detect and count_c != 0):

output_3 = min_green

elif (count_c > min_car_detect and count_c <= max_car_detect):

t_output_3 = (max_car_detect - count_c) / (max_car_detect - min_car_detect)

output_3 = max_green - t_output_3*(max_car_detect - min_car_detect)

elif (count_c == 0):

output_3 = 0

elif (count_c > max_car_detect):

output_3 = max_green

################## 4

if (count_d <= min_car_detect and count_d != 0):

output_4 = min_green

elif (count_d > min_car_detect and count_d <= max_car_detect):

t_output_4 = (max_car_detect - count_d) / (max_car_detect - min_car_detect)

output_4 = max_green - t_output_4*(max_car_detect - min_car_detect)

elif (count_d == 0):

output_4 = 0

elif (count_d > max_car_detect):

output_4 = max_green

#print("Source 1 : "+str(output_1)+ " Source 2 : "+str(output_2)+ " Source 3 : "+str(output_3)+ " Source 4 : "+str(output_4), end="\r")

#susunan (output_1, output_2, output_3, output_4)

if (state_a == True):

if (open_akhir == True):

TTA = time.time()

KA = TTA + 3

task_print = True

open_akhir = False

if task_print == True:

print("State A : Lampu Kunign 4 ON")

if (time.time() > KA):

task_print = False

if (open_awal == True):

TA = time.time()

HA = TA + output_1

open_awal = False

print("State A : Lampu Hijau 1 ON")

if (time.time() > HA):

state_b = True

state_a = False

open_akhir = True

open_awal = True

elif (state_b == True):

if (open_akhir == True):

TTB = time.time()

KB = TTB + 3

task_print = True

open_akhir = False

if task_print == True:

print("State B : Lampu Kuning 1 ON")

if (time.time() > KB):

task_print = False

if (open_awal == True):

TB = time.time()

HB = TB + output_2

open_awal = False

print("State B : Lampu Hijau 2 ON")

if (time.time() > HB):

state_c = True

state_b = False

open_akhir = True

open_awal = True

elif (state_c == True):

if (open_akhir == True):

TTC = time.time()

KC = TTC + 3

task_print = True

open_akhir = False

if task_print == True:

print("State C : Lampu Kuning 2 ON")

if (time.time() > KC):

task_print = False

if (open_awal == True):

TC = time.time()

HC = TC + output_3

open_awal = False

print("State C : Lampu Hijau 3 ON")

if (time.time() > HC):

state_d = True

state_c = False

open_akhir = True

open_awal = True

elif (state_d == True):

if (open_akhir == True):

TTD = time.time()

KD = TTD + 3

task_print = True

open_akhir = False

if task_print == True:

print("State D : Lampu Kuning 3 ON")

if (time.time() > KD):

task_print = False

if (open_awal == True):

TD = time.time()

HD = TD + output_4

open_awal = False

print("State D : Lampu Hijau 4 ON")

if (time.time() > HD):

state_a = True

state_d = False

open_akhir = True

open_awal = True

frameDict[rpiName] = frame

if (gate == True):

break

montages = build_montages(frameDict.values(), (w, h), (mW, mH))

for (i, montage) in enumerate(montages):

cv2.imshow("Smart Traffic Control Monitor ({})".format(i),

montage)

key = cv2.waitKey(1) & 0xFF

if (datetime.now() - lastActiveCheck).seconds > ACTIVE_CHECK_SECONDS:

for (rpiName, ts) in list(lastActive.items()):

if (datetime.now() - ts).seconds > ACTIVE_CHECK_SECONDS:

print("[INFO] lost connection to {}".format(rpiName))

lastActive.pop(rpiName)

frameDict.pop(rpiName)

lastActiveCheck = datetime.now()

#time.sleep(0.5)

if key == ord("q"):

break

cv2.destroyAllWindows()

if __name__ == "__main__":

main()